4 问题二：基于滚动数学启发式的碳感知任务—能源协同调度模型

4.1 建模思路

问题二要求在满足任务服务质量和数据中心运行约束的前提下，通过调整任务执行区域与开工时刻，使算力负荷主动匹配不同区域、不同时段的电价、碳强度和新能源出力。其核心矛盾在于：低电价、低碳强度和新能源富集区域具有明显能源优势，但跨区域执行会增加网络时延；同时，实时推理、批量推理和 AI 训练具有不同的时间弹性，任务错峰又会改变后续时段的算力与电力供需关系。

因此，本文首先建立统一的多目标混合整数规划模型，以运行成本、碳排放、平均网络时延和新能源利用率刻画调度质量；再针对全时域整数变量规模过大的问题，设计“全局连续定标—滚动前瞻—多目标边际构造—大邻域混合整数规划精修”的数学启发式求解方法。该方法不改变原模型的目标和硬约束，而是利用快速构造获得高质量可行解，再将精确整数优化集中于少量关键任务，从而兼顾模型完整性与实际求解效率。

问题二采用第 (0\sim2399) 小时实际到达任务及实际逐时电力参数，第 (2400\sim2405) 小时仅用于结清末端任务并继续进行能源、成本和碳排放结算，所有任务均须在时点 2406 前完成。

4.2 模型假设

任务的 GPU 需求、持续时间、来源区域、最大网络时延和完成期限均采用附件给定值；任务开始后不可抢占、拆分或中途迁移。

任务开工时刻按整数小时确定，但持续时间保留原始精度，并依据任务与各小时区间的实际重叠比例计算 GPU 和 IT 功率占用。

任务产生的 AI IT 功率严格按照 power_mapping.xlsx 的统一映射关系确定；非 AI IT 负荷视为逐时已知且不可迁移。

问题二不引入储能充放电决策。新能源优先满足本区域设施负荷，富余部分在允许外送范围内售出，剩余部分记为新能源弃用。

GPU 容量、IT 功率、设施功率、购售电边界、网络时延和任务完成期限均作为硬约束处理，不通过罚函数允许约束违背。

4.3 符号说明

问题一中已定义且含义不变的任务到达时刻、持续时间、GPU 需求等符号继续沿用。问题二新增主要符号如下。

| 符号 | 含义 | 单位或取值 |
| --- | --- | --- |
| (x_{irs}) | 任务 (i) 是否在区域 (r) 于时刻 (s) 开工 | ({0,1}) |
| (\rho_{ist}) | 任务 (i) 从 (s) 开工后在小时 (t) 的占用比例 | ([0,1]) |
| (p_i) | 任务 (i) 经统一功率映射得到的 AI IT 功率 | MW |
| (P^{AI}_{rt}) | 区域 (r) 在小时 (t) 的 AI IT 负荷 | MW |
| (F_{rt}) | 区域 (r) 的设施侧总负荷 | MW |
| (P^{RE}_{rt}) | 可用新能源功率 | MW |
| (B_{rt},X_{rt},R_{rt}) | 电网购电、外送新能源及弃用新能源 | MW |
| (l_{ir}) | 任务 (i) 在区域 (r) 执行的网络时延 | ms |
| (C,E,L,U) | 运行成本、碳排放、平均网络时延、新能源利用率 | — |
| (R_m) | 第 (m) 项目标的全局标准化尺度 | — |
| (z) | 四目标中的最大标准化偏离 | (z\ge0) |

运行结算时域记为

[
\mathcal T={0,1,\ldots ,2405}.
]

4.4 任务时空调度模型

4.4.1 时空可行域

定义

[
x_{irs}=
\begin{cases}
1,&\text{任务 }i\text{ 在区域 }r\text{ 于时刻 }s\text{ 开工},\
0,&\text{其他}.
\end{cases}
]

首先依据网络时延限制构造任务的合法执行区域

[
\mathcal R_i=
\left{
r:l_{ir}\le l_i^{\max}
\right}.
]

再根据任务到达时刻和完成期限构造合法开工集合

[
\mathcal S_i=
\left{
s:s\ge a_i,\ s+d_i\le o_i
\right}.
]

对于实时推理任务，其开始时刻不得延后，因此进一步有

[
\mathcal S_i={a_i}.
]

批量推理和 AI 训练任务允许在合法时间窗内错峰执行，但所有任务均不得占用第 2406 小时。

每个任务必须且只能被安排一次：

[
\sum_{r\in\mathcal R_i}
\sum_{s\in\mathcal S_i}
x_{irs}=1,
\qquad \forall i.
]

由此，网络时延、任务到达、实时任务立即执行及完成期限均在决策变量生成阶段直接嵌入可行域。

4.4.2 资源占用映射

任务持续时间可能跨越非整数个小时。定义任务 (i) 在时刻 (s) 开工后与小时区间 ([t,t+1)) 的重叠比例为

[
\rho_{ist}

\max
\left{
0,,
\min(s+d_i,t+1)-\max(s,t)
\right}.
]

于是区域 (r) 在小时 (t) 的 GPU 占用为

[
G_{rt}^{AI}

\sum_i\sum_{s\in\mathcal S_i}
g_i\rho_{ist}x_{irs},
]

并满足

[
G_{rt}^{AI}
\le
G_{rt}^{ava},
\qquad \forall r,t.
]

根据统一功率映射得到任务功率 (p_i)，则 AI IT 负荷为

[
P_{rt}^{AI}

\sum_i\sum_{s\in\mathcal S_i}
p_i\rho_{ist}x_{irs}.
]

考虑逐时非 AI 负荷后，总 IT 负荷为

[
P_{rt}^{IT}

P_{rt}^{NonAI}
+
P_{rt}^{AI},
]

设施侧负荷为

[
F_{rt}

PUE_rP_{rt}^{IT}.
]

4.4.3 有效功率容量

区域负荷同时受到 IT 容量、设施容量和最大购电能力限制。为减少重复约束，将其合并为逐时有效 AI IT 容量

[
\bar P_{rt}^{AI}

\min
\left{
P_{rt}^{IT,\max}-P_{rt}^{NonAI},
\frac{P_{rt}^{Facility,\max}}{PUE_r}-P_{rt}^{NonAI},
\frac{P_{rt}^{RE}+P_r^{Grid,\max}}{PUE_r}
-P_{rt}^{NonAI}
\right}.
]

从而只需满足

[
P_{rt}^{AI}\le
\bar P_{rt}^{AI},
\qquad \forall r,t.
]

该变换仅将原有 IT、设施功率和最大购电约束进行等价合并，不改变调度可行域，同时降低后续整数模型的约束规模。

4.5 无储能能源结算模型

问题二不引入储能，因此每个区域的新能源首先用于满足当期设施负荷。新能源直接消纳量为

[
V_{rt}

\min
\left(
F_{rt},P_{rt}^{RE}
\right).
]

当新能源不足时，由电网补充：

[
B_{rt}

\max
\left(
F_{rt}-P_{rt}^{RE},0
\right).
]

新能源富余时，在区域允许外送能力 (\bar X_r) 内进行外送。其中 (\bar X_r) 仅表示区域新能源富余外送边界，不引入任何储能状态或充放电决策：

[
X_{rt}

\min
\left{
\max(P_{rt}^{RE}-F_{rt},0),
\bar X_r
\right}.
]

不能本地消纳且不能继续外送的新能源记为弃用量

[
R_{rt}

P_{rt}^{RE}-V_{rt}-X_{rt}.
]

同时满足

[
0\le B_{rt}\le P_r^{Grid,\max},
\qquad
0\le X_{rt}\le\bar X_r.
]

至此形成

[
\text{任务时空决策}
\rightarrow
\text{GPU与AI IT负荷}
\rightarrow
\text{设施负荷}
\rightarrow
\text{新能源消纳、购电与外送}
]

的完整算电耦合链路。

4.6 多目标评价模型

4.6.1 运行成本

设 (\pi_{rt}) 和 (\sigma_{rt}) 分别表示区域 (r) 在小时 (t) 的购电和售电价格，则

[
C=
\sum_r\sum_{t\in\mathcal T}
\left(
\pi_{rt}B_{rt}

\sigma_{rt}X_{rt}
\right).
]

4.6.2 碳排放

设 (\kappa_{rt}) 为逐时电网碳强度，则电网购电对应的总碳排放为

[
E=
\sum_r\sum_{t\in\mathcal T}
\kappa_{rt}B_{rt}.
]

4.6.3 平均网络时延

总任务数记为 (N)，则

[
L=
\frac{1}{N}
\sum_i
\sum_{r\in\mathcal R_i}
\sum_{s\in\mathcal S_i}
l_{ir}x_{irs}.
]

其中最大允许网络时延已经通过 (\mathcal R_i) 作为硬约束处理，而 (L) 用于评价整体调度的通信服务水平。

4.6.4 新能源利用率

按照统一能源结算口径，新能源利用率定义为

[
U=
\frac{
\displaystyle
\sum_r\sum_{t\in\mathcal T}
(V_{rt}+X_{rt})
}{
\displaystyle
\sum_r\sum_{t\in\mathcal T}
P_{rt}^{RE}
}.
]

为使四项目标统一为极小化形式，定义新能源未利用率

[
Q=1-U

\frac{
\displaystyle\sum_r\sum_tR_{rt}
}{
\displaystyle\sum_r\sum_tP_{rt}^{RE}
}.
]

由于全时域新能源总量为给定常数，

[
\min Q
\Longleftrightarrow
\max U.
]

因此模型内部优化 (Q)，最终仍按题目要求报告新能源利用率 (U)。

4.7 全局连续定标与多目标均衡

运行成本、碳排放、网络时延和新能源未利用率的量纲及数量级不同，直接采用加权和需要人为指定权重。为减少主观参数，本文利用原模型的连续松弛建立统一的全局评价尺度。

记四项目标为

[
f_1=C,\qquad
f_2=E,\qquad
f_3=L,\qquad
f_4=Q.
]

分别对各单目标连续松弛模型求解，得到目标 (m) 的理想下界

[
f_m^{LB}.
]

再利用纯算力基准方案及各单目标锚点方案构造参考值

[
f_m^{ref}

\max
\left{
f_m^0,,
\max_a f_m(x^{(a)})
\right},
]

其中 (f_m^0) 表示纯算力基准方案在指标 (m) 上的取值，(x^{(a)}) 表示各单目标锚点方案。

定义全局标准化尺度

[
R_m=
f_m^{ref}-f_m^{LB}.
]

若 (R_m>0)，方案 (x) 在目标 (m) 上的标准化偏离为

[
d_m(x)

\frac{f_m(x)-f_m^{LB}}{R_m}.
]

若某一目标满足 (R_m\approx0)，说明其在当前数据条件下没有形成有效冲突，则仅作为结果评价指标，不参与综合均衡。

引入辅助变量 (z)，建立

[
d_m(x)\le z,\qquad \forall m,
]

并以

[
\min z
]

作为综合目标。该目标等价于最小化四个评价维度中最不利的标准化偏离，使成本、碳排、时延和新能源利用之间的折中不依赖人为权重。

4.8 滚动数学启发式求解

完整展开所有“任务—区域—开工时刻”组合会形成大规模混合整数规划。为兼顾未来能源信息和实际计算时间，本文采用 (H=24) h 的决策窗口和 (K=48) h 的前瞻窗口。

在滚动起点 (\tau)，考虑

[
[\tau,\tau+H+K)
]

范围内的任务和电力状态，但每轮仅正式提交

[
[\tau,\tau+H)
]

内开始执行的任务。前瞻区

[
[\tau+H,\tau+H+K)
]

中的安排仅用于评估未来资源和能源条件，下一窗口仍允许重新调整。

已经开始但尚未完成的任务保持原执行区域和开工时刻，其剩余 GPU 与 IT 负荷作为后续窗口的固定占用。对于最晚合法开工时刻已经进入当前决策窗口的任务，则强制在当前窗口完成开工，防止弹性任务在滚动过程中被反复延后。

直接对每个滚动窗口进行完整整数优化仍然计算量较大，因此进一步设计如下两阶段数学启发式。

4.8.1 多目标边际代价构造

首先获得一个满足全部硬约束的完整可行方案。

实时推理任务按照到达时刻立即安排；弹性任务按照可调时间裕量由小到大、资源需求由大到小的字典序进行处理，使最难再次安置的任务优先获得资源。

对于当前任务 (i)，枚举全部合法候选

[
(r,s)\in
\mathcal R_i\times\mathcal S_i,
]

并首先检查其整个执行区间内的 GPU 和有效 AI IT 容量。只有满足全部硬约束的候选才进入比较。

为保持滚动决策与全时域多目标模型一致，在窗口 (\tau) 内对目标 (m) 定义全局估计值

[
\hat f_{m,\tau}

f_m^0
+
\Delta f_{m,\tau}^{past}
+
f_{m,\tau}^{scope}

f_{m,\tau}^{0,scope},
]

其中 (\Delta f_{m,\tau}^{past}) 表示已经提交的历史调度相对于纯算力基准产生的目标增量，(f_{m,\tau}^{scope}) 表示当前规划域的目标贡献，(f_{m,\tau}^{0,scope}) 为相同范围内的基准贡献。

若将任务 (i) 安排至候选 ((r,s)) 后，对目标 (m) 产生边际变化 (\Delta f_{m,irs})，则候选的综合评分定义为

[
S_{irs}

\max_m
\left{
\frac{
\hat f_{m,\tau}
+
\Delta f_{m,irs}

f_m^{LB}
}{
R_m
}
\right}.
]

选择

[
(r_i^\ast,s_i^\ast)

\arg\min_{(r,s)}
S_{irs}.
]

每完成一个任务的安排，即同步更新对应小时的 GPU、AI IT 负荷和能源结算状态，再处理下一任务。

因此，该构造算法并未重新人为设计经验适应度，而是直接以原多目标模型的最大标准化偏离作为启发信息，模型与快速求解过程保持统一。

若某任务因先前局部决策而暂时不存在可行候选，则定位造成冲突的瓶颈小时及相关弹性任务，将其中具有替代执行位置的任务重新安排后再次插入当前任务，直至恢复全部硬约束可行性。

4.8.2 大邻域混合整数规划精修

快速构造能够迅速得到完整可行方案，但逐任务决策仍可能受到局部选择影响。为改善其整体质量，在构造解 (x^{(0)}) 基础上进一步进行大邻域精修。

优先选取以下任务组成关键邻域 (\mathcal N_\tau)：

位于 GPU 或功率高利用率时段的任务；

对当前最大标准化偏离贡献较大的任务；

具有较大时间调整空间的弹性任务；

存在明显更优替代区域或开工时刻的任务。

对于邻域外任务固定其已有安排

[
x_i=x_i^{(0)},
\qquad i\notin\mathcal N_\tau,
]

仅重新开放 (\mathcal N_\tau) 内任务的区域和开工时刻，并在原有 GPU、功率、时延、时间窗和能源约束下重新求解

[
\min z.
]

若精修方案满足

[
z^{(1)}<z^{(0)},
]

则接受 (x^{(1)})；否则保留原构造方案。

这样，完整模型仍负责定义什么是优解，而启发式仅负责缩小整数规划需要精确搜索的范围。相比直接对全部候选变量进行分支定界，该方法将主要组合搜索集中在最可能改善当前方案的关键任务上，更符合大规模任务调度的实际计算条件。

4.9 滚动提交与最终核验

每轮求解结束后，仅固定决策窗口

[
[\tau,\tau+H)
]

内的实际开工任务，并令

[
\tau\leftarrow\tau+H
]

进入下一轮，直至所有任务完成。第 (2400\sim2405) 小时不再接收新任务，仅允许此前到达的弹性任务完成执行并继续进行成本、碳排放和新能源结算；所有任务均不得占用第 2406 小时。

最终结果不直接采用滚动过程中累积的中间指标，而根据完整任务调度表重新生成全时域逐时资源剖面，独立计算

[
C,\qquad E,\qquad L,\qquad U,
]

并重新核验：

[
\text{任务唯一执行},
]

[
\text{实时任务立即开工},
]

[
\text{网络时延与完成期限},
]

[
\text{GPU容量},
]

[
\text{IT及设施功率},
]

[
\text{购电及新能源外送边界}.
]

只有全部硬约束通过后，该调度方案才作为问题二的最终方案。

综上，问题二形成

[
\boxed{
\text{任务时空调度}
\rightarrow
\text{算电耦合}
\rightarrow
\text{四目标全局定标}
\rightarrow
\text{滚动前瞻}
\rightarrow
\text{边际代价快速构造}
\rightarrow
\text{大邻域MILP精修}
\rightarrow
\text{全时域独立核验}
}
]

的完整求解主线。在保留原多目标混合整数规划物理含义和硬约束的同时，将大规模精确搜索转化为“全局模型指导下的快速构造与局部精确优化”，从而兼顾调度质量、计算效率与结果可解释性。